LAPORAN TENTANG DEBIAN SERVER

DAN UBUNTU CLIENT

KELOMPOK 4

XI TKJ 1

Eka Yudi Prasetya

Umi Kholisoh

M.Arsyad A

Risky Mey R

SMK WIKRAMA 1 JEPARA

-Cara mengonfigurasi DEBIAN server

- Membuat mesin

Karena kita menggunakan VIRTUAL BOX, maka kita akan membuat mesinnya dulu .

-buka virtual box , lalu klik NEW

-lalu beri nama sesuka kalian, type nya linux dan versionnya debian64-bit

-lalu klik next

-lalu memilih ukuran RAM, disini saya memilih ukuran 512mb karena pada konfigurasi ini kita tidak menggunakan debian desktop,

-kemudian klik next

-lalu pilih “create a virtual hardisk now”

-dan klik create

-kemudian pilih VHD dan klik next

-lalu kita memilih ukuran penyimpanan ,bisa pilih sesuka kalian dan minimal 10gb

-lalu klik create

-lalu masuk ke setting , storage , dan pilih yang empty

-lalu klik gambar CD dan cari file iso Debian kalian

-disini saya mengunakan Debian 11

-lalu klik open

-lalu kita masuk ke network

-adapter 1 kita pilih bridge adapter

-lalu adapter 2 pilih yang internal network setelah itu klik OK

-lalu kita start

2 .proses instalasi

-disini kalian bisa memilih install atau graphical install,pilih sesuai selera kalian

-disini saya pilih yang graphical agar tampilannya lebih bagus dah keren

-lalu kalian disuruh memilih Bahasa penginstalan

-disini saya pilih Bahasa Indonesia agar mudah dipahami,setelah itu klik continue

-lalu kalian memilih lokasi untuk zona waktu , setelah itu klik lanjutkan/continue

-disini kalian tinggal klik lanjutkan saja

-lalu tunggu prosesnya sampai selesai

-disini kita pilih enp0s3 saja,setelah itu klik lanjutkan

-lalu tunggu prosesnya sampai selesai

-lalu masukan nama host sesuka kalian, setelah itu klik lanjutkan

-lalu masukan nama domain, setelah itu klik lanjutkan

-lalu masukan password untuk root, yang digunakan saat masuk ke super user/root

Usahakan untuk selalu mengingat password ini ,karena jika lupa maka kalian tidak akan  bisa login

setelah itu klik lanjutkan

-lalu masukan nama user bisa tulis sesuka kalian, setelah itu klik lanjutkan

-lalu masukan password untuk login .digunakan untuk login , setelah itu klik lanjutkan

-lalu pilih zona waktu kalian ,karena saya tinggal di pulau jawa , maka saya pilih yang WIB, setelah itu klik lanjutkan

-lalu tunggu prosesnya sampai selesai

-lalu pilih metode partisi, disini saya menggunakan yang pertama agar lebih cepat dan nggak ribet , setelah itu klik lanjutkan

- klik lanjutkan

-lalu pilih yang pertama agar lebih cepat , setelah itu klik lanjutkan

- ini adalah tampilan partisi harddisk karena kita pilih yang otomatis maka kita tidak perlu merubah partisi ini , setelah itu klik lanjutkan

-lalu pilih ya untuk menyimpan partisi , setelah itu klik lanjutkan

-lalu tunggu prosesnya sampai selesai

-lalu pilih tidak , setelah itu klik lanjutkan

-pilih tidak lagi. setelah itu klik lanjutkan

-lalu tunggu prosesnya sampai selesai

-pilih tidak , setelah itu klik lanjutkan

-lalu tunggu prosesnya sampai selesai

-lalu pilih ssh server dan perkakas sistem standar

-disini kita tidak menggunakan Debian desktop dan GNOME karena terlalu berat , setelah itu klik lanjutkan

-lalu tunggu prosesnya sampai selesai

-lalu pilih  ya  , setelah itu klik lanjutkan

-lalu pilih /dev/sda , setelah itu klik lanjutkan

-lalu tunggu proses instalasinya sampai selesai

-nah proses instalasi Debian 11 telah selesai, dan klik lanjutkan untuk login ke debian

3.konfigurasi

-ini adalah tampilan awal dari Debian, hanya terlihat layar hitam dan teks putih, itu karena tadi kita tidak menginstal Debian desktop dan GNOME

-login dengan nama yang tadi kalian buat dan masukkan passwordnya.

(password memang tidak ditampilkan/tidak terlihat)

-lalu masuk ke super user/root  dengan cara mengetik  su  dan masukkan password yang tadi kalian buat

-setelah itu masukan perintah nano /etc/network/interfaces untuk menambahkan ip address

-lalu ip nya kalian ubah menjadi static dan buat seperti ini

-setelah itu simpan dengan cara crtl+x lalu ctrl+y dan enter

-lalu restart dengan cara memasukan perintah

/etc/init.d/networking restart  dan enter

-lalu kita install ssh server dulu agar bisa di konfigurasi dengan cara  masukan perintah apt-get install openssh-server

-lalu masuk ke direktori dengan cara /etc/ssh/sshd_config

-dan hilangkan pagar (#) pada port 22 , dan permit root login kita ubah  menjadi yes

-setelah itu kita simpan

-lalu kita restart dengan cara /etc/init.d/ssh restart

-lalu kita install dns server dengan cara apt-get install dnsutils

-dan tunggu prosesya sampai selesai

-lalu install bind9 dengan cara apt-get install bind9 dan enter

-lalu y dan enter  dan tunggu prosesnya sampai selesai

-setelah prosenya selesai , kita buat repository onlin dengan cara masukan perintah /etc/apt/sources.list

-lalu tambahkan

deb http://ftp.sg.debian.org/debian/ buster main contrib non-free

deb http://ftp.sg.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free

deb http://secutiry.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib      non-free

-setelah itu simpan lalu update dengan cara apt-get update dan enter

-lalu tunggu prosesnya sampai selesai

-lalu install bind9 dan dns dengan cara apt-get install bind9 dnsutils

-dan tunggu prosesnya sampai selesai

-setelah itu kita masuk ke nano named.conf.default-zones

-lalu buat directory Forward dan Reverse nya

-setelah itu simpan dan masuk ke direktori bind dg cara cd /etc/bind dan ls

-lalu masukan perintah cp db.local db.kelompok4 dan db.172

-lalu masuk ke db.kelompok4 dg cara nano db.kelompok4

-Lalu ubah menjadi seperti ini dan simpan

-setelah itu masuk ke db.172 dg cara nano db.172

-lalu ubah menjadi seperti ini dan simpan

-lalu restart bind9 dengan cara systemctl restart bind9 dan enter

-lalu masuk ke nano /etc/resolv.conf lalu ubah menjadi  seperti ini dan simpan

-lalu restart networknya dg cara /etc/init.d/networking restart

-lalu cek dns kita dengan cara nslookup kelompok4.id

-jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini

-lalu kita cek dengan ip dns, nslookup 172.16.1.1

-nah , sudah berhasil

-kemudian kita install apache2 untuk web server dengan cara

apt-get install apache2

4 . membuat client , dengan ubuntu

-pertama buat mesinnya terlebih dahulu

-cara” nya seperti yang sebelumnya

-adapter 1 kita buat internal network dan promiscous mode kita buat menjadi alow all . setelah itu ok

-lalu pilih Bahasa pemasangan , setelah itu klik pasang ubuntu

-lalu pilih pasang perangkat lunak pihak ketiga, lalu klik lanjutkan

-pilih yang pertama lalu klik lanjutkan

-Lalu pilih lokasi dan klik lanjutkan

-disini kalian tinggal klik lanjutkan

-lalu buat nama akun dan password , lalu pilih masuk secara otomatis agar tidak perlu memasukkan password saat login

-lalu tunggu proses instalasinya sampai selesai

-setelah selesai instalasinya. Kita disuruh merestart ubuntu , pilih  nyalakan ulang sekarang  untuk merestart

- Lalu tunggu proses  restartnya sampai selesai

-nah… ini adalah tampilan awal dari ubuntu

-sekarang kita masuk ke setting dan kita pilih network

-lalu pilih  options

-lalu pilih IPV4 Settings dan methodnya kita buat menjadi manual , dan buat seperti ini lalu save

-lalu cek di terminal dg cara nslookup.(nama domain /ip dns)

Jika berhasil maka akan seperti ini

-lalu cek web server kita di firefox dg cara ketikan nama domain yang kalian buat tadi , jika berhasil maka akan seperti ini.

Nah… itu adalah beberapa cara mengonfigurasi debian server , jika ada yang salah kalian bisa memberitahunya di kolom komentar

terimakasih